河北省第一届职业技能大赛沧州选拔赛-电子技术项目（世赛）

| 模块 | 模块名称 | 时间分配 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电路原理设计/PCB设计 | 1.5小时 | 25 |
| 二 | 电子产品组装与调试 | 1.5小时 | 35 |
| 三 | 电子技术程序设计与调试 | 2小时 | 40 |
|  | 总 计 | 5小时 | 100分 |

1

2

1

电子技术项目（世赛选拔）

模块一电路原理设计/PCB设计

项目和任务描述

你收到了来自公司研发部的任务，要设计制作一个心率计，这个过程的第一步就是要用altium designer2004 软件设计绘制一套原理图。然后根据原理图设计相应的PCB电路板，并且将加工好的电路板进行组装、焊接与调试，按要求完成原型线路板的开发与设计任务。

  - 电路原理图设计及印制电路板设计（时间限制：45min+45min，总计90min）

- 按要求在45min内完成1个部分电路的设计，仅能够使用零件清单里的元件进行设计， 并不需要使用清单里的所有元件。

- 原理图设计完毕后，根据自己设计的原理图或参照裁判提供的参考原理图在45min内按要求设计PCB文件。

- 注意：比赛开始后45min选手必须将原理图文件上交给裁判指定地点，然后领取参考原理图后再进行下一步工作，未按时上交原理图将被视为弃权。

- 运用 altium designer2004软件设计电路原理图和印制线路板图。

- 选手不能够使用电路模拟仿真工具。

- 完成设计后，请使用赛场指定局域网文件进行传递上交选手的电子文档，设计成果由工作人员打印并由选手确认签字。

- 备注：

选手需在D盘目录下用“工位号”为名建立文件夹，如“A01”； 再将绘制及设计的所有文件均存入该文件夹中，裁判工作将针对此文件夹中的内容进行。

硬件设计要求

- 设计要求及功能简介

在已提供的部分原理图的基础上，利用元件清单表1里的元件进行设计，满足如下相关功能要求。

心率计电路由三部分组成，部分电路图如图1所示。

第一部分是稳压电路，该电路把+12V的直流电压经过IC1 LM7805后输出+5V的直流电压，向 IC3提供电源。

第二部分是负电源转换电路，把+12V的直流电压转换成-10V的直流电压，为IC4、IC5提供电源。R2、R3、C13、C14、IC2CD4049（六反相器）组成方波振荡电路，当高电平时，VD3导通C8充电，C8与VD3之间的电压为11V；当低电平时，由于C8两端电压不能发生突变，C8和VD3的之间电压为-11V，VD2导通后C9反向充电，这时TP4的电压达到-10V左右。

第三部分是信号处理电路，IC3 TCRT5000是集红外线发射管、接收管为一体的器件，工作时把探头贴在手指上，红外线发射管发出的红外线穿过动脉血管经手指指骨反射回来，反射回来的信号强度随着血液流动的变化而变化，接收管把反射回来的光信号变成电信号。电路中传感器的电信号经过C10耦合，IC4进行1级放大，IC5进行2级放大后，转换成尖脉冲信号。尖脉冲信号经过RC滤波后，输入到R15、R16与IC6 OP07组成的比较器电路进行整形。

表1  元件清单

| 标号 | 名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| IC1 | 集成电路 | LM7805 | 1 |
| VD1 | 直插二极管 | 1N4007 | 1 |
| C1、C3 | 直插电解电容 | 100uF | 2 |
| C2,C4 | 0805贴片电容 | 104 | 2 |
| R1 | 0805贴片电阻 | 1K | 3 |
| LED1 | 直插发光二极管 | 3MM（黄发黄） | 1 |

图1  心率计部分电路图

  - 印制电路板设计（时间限制45min）

利用Altium Designer2004软件建立病房监护系统中步进电机电路工程文件和元器件封装库，并绘制步进电机电路PCB图。

注意事项：

在D盘根目录以工位号为名建立文件夹（××为选手工位号，只取后两位），竞赛所得的所有文件均存入该文件夹中，包括：××.PrjPCB、××.Pcbdoc、××.pcblib 、XX.PcbDoc

说明：如果选手保存文件的路径不对或没有填写工位号，则不给予选手评分。

设计具体要求

- PCB板必须为单面设计。所有的过孔元件需要安装在顶层， 所有的SMD 贴片元件需要安装在底层，线路板尺寸长140mm之间，宽110mm。

- 布线规则：电源线线宽：0.7mm，底线0.7mm，其余线宽为0.3mm，最小安全间隙0.3mm

- 原理图中元件及线必须完整导入PCB中。

- 跳线必须为直线，不得使用GND处跳线。

- 元件封装均采用默认元件，必须区分贴片和直插类型。

- 此部分设计要求选手在45min内完成

河北省第一届职业技能大赛电子技术项目（世赛选拔赛）样题

2

电子技术项目（世赛选拔）

模块二电子产品组装与调试

焊接与调试要求

- 请参照IPC-A-610E标准焊接组装线路板。（主要参考资料见试题卷中图1病房监护系统电路图、表1病房监护系统元件清单、图2 心率计部分电路原理图、表2 心率计电路元件清单）

图1 病房监护系统电路图

表1   病房监护系统元件清单

| 标号 | 名称 | 规格 | 数量 |  | 标号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1,R21,R22,R23,R24,R25, R16 | 色环电阻 | 1K | 7 |  | J1 J3 | 接线端子 | 2P | 2 |
| R14,R17,R19,R15,R20,R18 | 色环电阻 | 10K | 6 |  | DS1 | 数码管 | 4位0.56 共阳极 | 1 |
| R2 – R5 | 色环电阻 | 5.1K | 4 |  | C4 | 电解电容 | 10uF | 1 |
| R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13 | 色环电阻 | 220 | 8 |  | Y1 | 晶振 | 11.0592MHz | 1 |
| LED LED1 LED2 LED3 | 发光二极管 | 3MM红色 | 4 |  | C5 C6 | 瓷片电容 | 22pF | 2 |
| L1 L2 | 发光二极管 | 3MM绿色 | 2 |  | C3 C7 C8 | 瓷片电容 | 104 | 3 |
| S1 S2 | 轻触开关 | 6*6*5 | 2 |  | C2 | 电解电容 | 100uF | 1 |
| Q1 Q2 Q3 Q4 | 直插三极管 | 8550 | 4 |  | C1 | 电解电容 | 220uF | 1 |
| IC3 | 集成电路 | DS18B20 | 1 |  | LED5 | 红外线发射管 | 3MM | 1 |
| IC6 | 集成电路 | LM393 | 1 |  | PH | 红外线接收管 | 5MM | 1 |
| IC1 | 集成电路 | LM7805 | 1 |  | IC5 | 集成语音芯片 | SC8035 | 1 |
| IC2 | 单片机 | STC89C51RC | 1 |  | IC4 | 集成电路 | ULN2003 | 1 |
| J2 | 步进电路 | 5V | 1 |  | LS1 | 喇叭 | 8Ω0.5W | 1 |
|  | 铜柱 | M3*20 | 4 |  |  | 螺丝 | M3*6 | 4 |
|  | 螺母 | M3 | 3 |  |  | 螺丝 | M3*8 | 3 |

表2 心率计电路元件清单

| 图2 心率计电路原理图 标号 | 名称 | 规格 | 数量 |  | 标号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1、R4、R12 | 0805贴片电阻 | 1K | 3 |  | C1、C3、C14 | 直插电解电容 | 100uF | 3 |
| R8、R11 | 0805贴片电阻 | 2K | 2 |  | C8、C9、C10 | 直插电解电容 | 10uF | 3 |
| R6、R9、R16 | 0805贴片电阻 | 3K | 3 |  | C5 | 0805贴片电容 | 102 | 1 |
| R3 | 0805贴片电阻 | 5.6K | 1 |  | C2,C4,C6,C7 C11,C12,C13,C17 | 0805贴片电容 | 104 | 8 |
| R15 | 0805贴片电阻 | 10K | 1 |  |  |  |  |  |
| R17 | 0805贴片电阻 | 3.9K | 1 |  | C15、C16 | 0805贴片电容 | 474 | 2 |
| R18 | 0805贴片电阻 | 3.3K | 1 |  | J1 | 接线端子 | 2P | 1 |
| R5 | 0805贴片电阻 | 22K | 1 |  | LED1 | 直插发光二极管 | 3MM（黄发黄） | 1 |
| R13、R14 | 0805贴片电阻 | 30K | 2 |  | LED2 | 直插发光二极管 | 3MM（绿发绿） | 1 |
| R2 | 0805贴片电阻 | 68K | 1 |  | VD1，VD2，VD3 | 直插二极管 | 1N4007 | 3 |
| R7 | 0805贴片电阻 | 100K | 1 |  | VD4 | 直插二极管 | 1N5819 | 1 |
| R10 | 0805贴片电阻 | 200K | 1 |  | IC1 | 集成电路 | LM7805 | 1 |
|  |  |  |  |  | IC2 | 集成电路 | CD4049 | 1 |
|  |  |  |  |  | IC3 | 红外线传感器 | TCRT5000 | 1 |
|  |  |  |  |  | IC4,IC5,IC6 | 集成电路 | uA741(贴片) | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 散热片 | 20*15*10mm | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 螺丝 | M3*6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | IC座 | 16P | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PCB | 80*48mm | 1 |

- 调试要求

- 调试步骤如下：

- 1.心率计

（1）如图所示，把手指放在IC3反射式光电传感器上，用示波器测量TP6、TP7、TP11的波形，分别以“工位号—TP6、工位号—TP7、工位号—TP11”命名测试波形，将波形绘制在答题卡（附件1）

图3   测量方法

说明：每个人心率不同，所以波形允许存在一定的误差。

2.病房监护系统功能

（1）打开电源。灯泡L1、L2不亮，数码管显示“-1”，代表一号床位。

（2）按下“SET”键后，数码管发生变化，显示切换成体温， LED1点亮；用电烙铁靠近IC6温度传感器18B20，快速模拟温度变化，当体温大于或等于38℃，L1点亮，喇叭发出声音，健康系统发出“警告”；当温度低于38℃，L1熄灭，喇叭停止发声，健康系统“警告”解除。

说明:心率和点滴速度处于正常值的情况下进行该操作。

（3）在数码管显示体温的界面时，按下“SET”键，数码管发生变化，显示切换成点滴速度（每5s滴下的点滴数量），LED2点亮；用手按住电机MS1超过5s，模拟超过5s没有点滴落下，当点滴超过5s没有滴下，L1点亮，喇叭发出声音，健康系统发出“警告”；当点滴5s内有滴下，L1熄灭，喇叭停止发声，健康系统“警告”解除。

说明:体温和心率处于正常值的情况下进行该操作。用手按住电机时间不宜过久，以防电机烧坏。

（4）在数码管显示点滴速度的界面时，按下“SET”键，数码管发生变化，显示切换成心率（每分钟多少次），LED3点亮；心率大于等于140/min或低于等于50/min，L1点亮，喇叭发出声音，健康系统发出“警告”；当心率在（50/min-140/min）范围内，L1熄灭，喇叭停止发声，健康系统“警告”解除。

说明:体温和点滴速度处于正常值的情况下进行该操作。手放在心率传感器IC10 OTC608上，可以测得正常的心率，手不放在心率传感器C10 OTC608上可模拟心率不正常情况。

- 按下“F2”键，呼叫护士，L2点亮，喇叭发出呼叫提示“1号”，代表1号病床患者呼叫。再一次按下“F2”，L2熄灭，喇叭停止呼叫。

- 此部分组装与调试要求选手在1.5（90min）内完成

电子技术项目（世赛选拔）

模块三 电子技术程序设计与调试

模块三 、 电子技术程序设计与调试

开发环境

  - 使用以C语言为基础的嵌入式产品编程：MCU为STC89C51RC单片机， 编程软件为

KEIL 4及以上， 下载器为ST-LINK V2；

功能简述

  - 采集设备中的源程序，检查并修改、补充程序以完成以下设定功能：

- 打开电源，灯泡L1、L2不亮，数码管显示“-1”，代表一号床位。

- 按下“SET”键后，数码管发生变化，显示切换成体温， LED1点亮；用电烙铁靠近IC6温度传感器18B20，快速模拟温度变化，当体温大于或等于38℃，L1点亮，喇叭发出声音，健康系统发出“警告”；当温度低于38℃，L1熄灭，喇叭停止发声，健康系统“警告”解除。

- 在数码管显示体温的界面时，按下“SET”键，数码管发生变化，显示切换成点滴速度（每5s滴下的点滴数量），LED2点亮；用手按住电机MS1超过5s，模拟超过5s没有点滴落下，当点滴超过5s没有滴下，L1点亮，喇叭发出声音，健康系统发出“警告”；当点滴5s内有滴下，L1熄灭，喇叭停止发声，健康系统“警告”解除。

- 在数码管显示点滴速度的界面时，按下“SET”键，数码管发生变化，显示切换成心率（每分钟多少次），LED3点亮；心率大于等于140/min或低于等于50/min，L1点亮，喇叭发出声音，健康系统发出“警告”；当心率在（50/min-140/min）范围内，L1熄灭，喇叭停止发声，健康系统“警告”解除。

- 5、按下“F2”键，呼叫护士，L2点亮，喇叭发出呼叫提示“1号”，代表1号病床患者呼叫。再一次按下“F2”，L2熄灭，喇叭停止呼叫。

附件1：电子技术（世赛）答题卡

心率计波形测量与记录

| TP6 | CH1:VOLTS/DIV__________ CH2:VOLTS/DIV__________ SEC/DIV_________________ |
| --- | --- |

| TP7 | CH1:VOLTS/DIV__________ CH2:VOLTS/DIV__________ SEC/DIV_________________ |
| --- | --- |

| TP11 | CH1:VOLTS/DIV__________ CH2:VOLTS/DIV__________ SEC/DIV_________________ |
| --- | --- |