河北省第一届职业技能大赛

沧州市选拔赛

增材制造项目技术工作文件

2021年7月

一、技术描述

（一）项目概要

增材制造技术是融合了计算机辅助设计、材料加工与成型技术、以数字模型文件为基础，通过软件与控制系统将专用的金属材料、非金属材料以及医用生物材料，按照挤压、烧结、熔融、光固化、喷射等方式逐层堆积，制造出实体物品的制造技术。相对于传统的、对原材料切削去除、组装的加工模式不同，是一种“自下而上”通过材料累加的制造方法，从无到有。这使得过去受到传统制造方式的约束，而无法实现的复杂结构件制造变为可能。

增材制造技术人员首先需要通过三维扫描设备或数字建模的方式来获取数字模型，在打印零件之前还需要对数字模型进行建立支撑、设置打印参数等环节的工艺处理，打印结束后需要对打印件进行去除支撑、喷砂、抛光及关键尺寸精加工的后处理。

增材制造技术人员负责将产品从设计开始到打印完成 的全部制造过程。

（二）基本知识与能力要求

增材制造是工程领域中最新，发展最快的分支之一，已应用于所有重要行业，例如能源、交通、航空航天、机械工程等，增材制造在所有国家和所有行业中均表现出稳定而快速的增长，这使我们有理由相信，未来该行业将需要劳动力， 其所需的知识、理解力和具体技能，反映了全球范围对于该项行业这份工作或职位的理解。技能竞赛的目的既是展现世界技能组织标准规范（WSSS）所述的本项技能在世界上的最高水平，或至少在某种程度上它能够对此予以展示。因此该标准规范就是该技能备赛和培训的指导。

二、试题与评判标准

（一）试题（样题）

本赛项包括数据处理、反求与设计、零件制作、装配、职业素养五个模块。单人赛。本赛项专家组根据本竞赛规程的要求组织命题，竞赛采用公开竞赛样题的方式进行，按组委会规定时间在大赛技术工作委员会指定网站公布竞赛样题（包括技术文件和评分标准），最终赛题将有裁判长对样题内容原则上进行30%以内 的修改。技术工作委员会须指定专人负责赛题印刷、加密保管、领取和回收工作。

- 比赛时间及试题具体内容

比赛分为五个任务模块进行，分别是任务一：数据处理（15分）；任务二：反求、设计（45分）；任务三：零件制作（30分）；任务四：装配（5分）；任务五：职业素养（5分）。比赛时间共计270分钟。

任务一：对赛场提供的剃须刀三维扫描原始点云数据进行取舍、封装等处理。

任务二：1.选用计算机预装软件，利用第一阶段得到的“stl”文件格式数据，完成剃须刀的外观三维逆向建模。

2.根据得到的“剃须刀”模型为剃须刀设计一个底座。要求：底座外形设计美观，结构合理，定位可靠，符合打印工艺，剃须刀摆放形态不限。

3.根据底座和剃须刀进行装配并进行渲染，结合创新三维设计，采用文字或结合补充插图，言简意赅说明创新设计思想，根据职业能力要求，说明为什么这样创新设计。

任务三：根据“任务二”绘制的“剃须刀”及“底座”两个数字模型，根据1:2比例打印，采用赛场提供的 3D 打印设备和打印材料进行3D 打印加工，并完成两个打印件的后处理。

任务四：将任务三加工得到的“剃须刀”及“底座”两件 3D 打印制品根据设计意图进行装配，验证产品功能。

任务五：考核竞赛队在本阶段竞赛过程中的以下方面：

（1）设备操作的规范性；

（2）工具、量具的使用；

（3）现场的安全、文明生产；

（4）完成任务的计划性、条理性，以及遇到问题时的应对状况等。

- （三）评判流程

过程评分

现场裁判依据现场打分表，对参赛队的操作规范、现场表现等进行评分。评分结果由选手、裁判员签字确认。

结果评分

对选手提交的竞赛成果，依据赛项评价标准进行评价与评分。

违规扣分

选手竞赛中有下列情形者将予以扣分：

1.在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，扣总分10～15%，情况严重者取消竞赛资格。

2.因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等严 重不符合职业规范的行为，视情节扣总分5～10%，情况严重 者取消竞赛资格。

3.扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣总分5～ 10%，情况严重者取消竞赛资格。

4.没有按照竞赛规程和任务书要求，比赛现场工具摆放 不整齐、作业流程混乱、着装不规范、资料归档不完整，视 情节扣总分5～10%。

抽检复核

为保障成绩统计的准确性，监督组对赛项总成绩排名前10名的所有参赛队伍的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。监督组将复检中发现的错误通过书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。错误率超过5%的，则认定为非小概率事件，裁判组需对所有成绩进行复核。

三、竞赛细则

（一）赛前准备规则

- 选手工作规则

（1）选手统一有序的熟悉竞赛场地和设备，允许试运行 设备、使用电脑软件、不允许拆装设备、不允许修改软件、设备参数等。

（2）熟悉场地时，不得携带手机、相机等设备，不得对赛场及赛场设备拍照。

（3）试运行过程由选手独立完成，场内裁判与场外人员均不得提供任何指导；

（4）熟悉场地时不发表没有根据以及有损大赛整体形象的言论。

（5）熟悉场地时严格遵守大赛各种制度，严禁拥挤、喧哗，以免发生意外事故。

（二）正式比赛规则

- 选手工作规则

（1）选手比赛当日违规携带物品进入赛场，一经发现， 将取消选手参赛资格。

（2）选手在赛前30分钟（以竞赛日程为准），凭参赛证 和身份证进入赛场检录进行工位抽签。

（3）竞赛开始后15分钟，还未到达赛场的选手自动取消 其参赛资格，比赛结束前15分钟禁止提前交卷。

（4）选手在竞赛赛过程中，必须带安全罩（安全帽）， 穿工作服、佩戴护目镜。

（5）竞赛过程中如遇电脑异常，选手可向裁判提出，由 现场裁判将实际情况向裁判长汇报，由裁判长进行裁定。

（6）选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情 况，需经裁判同意后作特殊处理，但因此引起的休息、饮水 或去洗手间等所消耗的时间计算在操作时间内。

（7）竞赛过程中，选手须严格遵守相关安全操作规程， 禁止不安全操作和野蛮操作,确保人身及设备安全，并接受 裁判员的监督和警示，若因选手个人因素造成人身安全事故和设备故障，不予延时，情节特别严重者，由大赛裁判组视具体情况做出处理决定（最高至终止竞赛），并由裁判长上报大赛监督仲裁组；若因非选手个人因素造成设备故障，由 大赛裁判组视具体情况做出延时处理并由裁判长上报大赛监督仲裁组。

（8）如果选手提前结束竞赛，应报现场裁判员批准，竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束竞赛后不得再进行任何竞赛相关工作。选手提前结束竞赛后，需原地等待， 不得离开赛场，直至本场竞赛结束。

（9）竞赛结束后，由现场裁判员和选手检查确认提交的内容（U盘和作品等），现场裁判员当选手面封装上交赛件作品，选手在收件表上确认，现场裁判员签字确认。竞赛结束，选手应立即清理现场，包括设备及周边卫生并恢复设备原始状态等。经现场裁判员和现场工作人员确认后方可离开工位。经裁判长统一确认后，选手统一离开赛场。清理现场工作是对选手职业素养评判的内容之一。

(10)选手离开竞赛场地时，不得将草稿纸等与竞赛相关的物品带离竞赛现场，同时也不得将赛场提供的其他物品带离赛场。

（三）项目特别规定

1.工具箱检查规定：每位选手携带工具箱检查之后和比赛期间，所有工具、设备、纸张、零部件、手册、图纸或数 字存储设备都不得带出或带入比赛场地。

2.关于赛场内拍照规定：在比赛进行过程中，在赛场内任何裁判未经裁判长允许不能对选手的工作内容（图纸，动画，屏幕）进行拍照；如果发现场外有观众长时间对某位选手进行拍照或摄像，裁判要对其进行劝阻和制止，如对方不 听劝阻请报告场地经理或裁判长。

3.关于评分争议：评分过程中遇到争议，可以由裁判长负责调解，如调解无效，采取全部裁判投票表决方式仲裁，超过半数同意即为通过。如仍无法解决，则可向组委会申诉。

- 选手自带和禁带清单

- 工具

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动打磨机 | 小型手持 | 1 | 个 |
| 2 | 电动超硬钨钢合金打磨头 | 不锈钢用 36mm 双槽套装 | 若干 | 个 |
| 3 | 电动超硬钨钢合金打磨头 | 不锈钢用 3×3mm 双槽 0 套装 | 若干 | 个 |
| 4 | 笔型不锈钢刷打磨头 | Ø1×Ø5 | 若干 | 个 |
| 5 | 美耐特®金刚石打磨 头钻石磨棒 | 套装 Ø3mm | 若干 | 个 |
| 6 | 抛光砂纸 | ASOYOGA/阿斯珈 240 目 | 若干 | 个 |
| 7 | 抛光砂纸 | ASOYOGA/阿斯珈 600 目 | 若干 | 个 |
| 8 | 抛光砂纸 | ASOYOGA/阿斯珈 1200 目 | 若干 | 个 |
| 9 | 砂纸 | 3M 1600 | 若干 | 个 |
| 10 | 砂纸 | 3M 1000 | 若干 | 个 |
| 11 | 整形锉 | 3×140 什锦锉上工 | 1 | 套 |
| 12 | 红刚玉磨头 | 锥形 3×5 | 若干 | 个 |
| 13 | 红刚玉磨头 | 圆形 3×5 | 若干 | 个 |
| 14 | 红刚玉磨头 | 2.35 柄混合装 | 若干 | 个 |
| 15 | 錾子 | 6 件套 | 1 | 套 |
| 16 | 尖嘴钳 |  | 1 | 个 |
| 17 | 扁口钳 |  | 1 | 个 |
| 18 | 斜口钳 | 170 | 1 | 个 |
| 19 | 锯弓 | 百固BAHCO 不锈钢锯弓 | 1 | 个 |
| 20 | 锯片 | 百固双金属红鱼 32 齿锯 条 | 1 | 个 |
| 21 | 内六角扳手 | M2-M6 | 1 | 套 |
| 22 | 无尘纸 |  | 1 | 包 |
| 23 | 螺丝刀 | 世达 09309 | 1 | 个 |
| 24 | 毛刷 | 塑料毛刷水丝刷 2 寸 | 1 | 个 |
| 25 | YAMAWA 丝锥 | M2-M6 | 1 | 套 |
| 26 | 铰手 | M2-M6 | 1 | 个 |
| 27 | 雕刻刀 |  | 1 | 套 |

- 量具

| 序号 | 名称 | 类型及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外径千分尺 | 不限 |
| 2 | 内径千分尺 | 不限 |
| 3 | 游标卡尺 | 0-150mm |
| 4 | 深度游标卡尺 | 不限 |
| 5 | 防尘口罩 | 不限 |
| 6 | 护目镜 | 1 |
| 7 | 劳保鞋 | 1 |
| 8 | 塞尺 | 不限 |
| 9 | 防静电手环 | 1 |
| 10 | 防护服 | 不限 |
| 11 | 隔热耐高温手套 | 1 |
| 12 | 一次性丁晴手套 | 1 |
| 13 | 硅胶手套 | 1 |
| 14 | R 规 | 1-6.5,7-14.5 |

- 禁带

| 序号 | 设备和材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | U 盘等存储设备、含存储介质的电子设备及拍照设备 |
| 2 | 角度虎钳 |
| 3 | 危险化学品 |
| 4 | 技术资料、笔记本及多余纸张 |
| 5 | 私自打印的图纸 |
| 6 | 赛场提供的物资材料 |

五、安全、健康要求

（一）选手安全防护措施要求

  - 劳保用品

| 名称 | 图例 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 防护镜 |  | 必须是防溅入式防护镜近视镜不能代替防护镜 |
| 安全鞋 |  | 必须防滑、防砸、防穿刺 |
| 防护服 |  | - 必须是长裤 - 防护服必须紧身不松垮，达到三紧要求 - 女性必须带工作帽、长发不得外露 |
| 防护手套 |  | 机床操作时不得佩带 |
| 防尘口罩 |  | 零件后处理 |
| 电器及电动工具必须具备 CE 认证。 |  |  |

- 佩戴要求

| 时段 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设计时 |  |  |
| 扫描时 |  | 牛仔裤配紧身上衣也可。 |
| 金属 3D 打印操作时 |  | 牛仔裤配紧身上衣也可。 |
| 后 处理 零件 时 |  | 牛仔裤配紧身上衣也可。 |

（二）有毒有害物品的管理和限制

选手禁止携带有毒有害及易燃易爆物品（清洗光敏树脂的无水乙醇赛场提供）。

（三）安全防控

- 实施“外防输入、内防扩散”策略，及时有效的采取 各种预防措施，依法、科学、规范统一防控应对新型冠状病毒感染肺炎，切实做到“早发现、早报告、早隔离”，确保 参赛人员、裁判及工作人员身体健康和生命安全。

- 各参赛人员、裁判及工作人员要充分认识疫情严峻 性、复杂性，高度重视新型冠状病毒感染的肺炎等传染病防控工作，按照管理原则，关注疫情变化，加强疾病宣传，及 时启动预案，落实防控措施，全力做好防控工作，坚决防止 疫情扩散蔓延。

- 所有参赛人员、教练员、裁判员、技术支持进入赛场， 采用全封闭或半封闭隔离方式进行管理。上述禁止私自外出、严禁无防护方式接触其他与赛事无关人员，除比赛中、就餐时除外，其余时间在公共场所必须全程佩戴防护物品

（口罩）。

- 全程监管，设置隔离区，建立突发事件绿色通道。确保如遇受伤、体温异常等突发事件，可立即与医院形成无缝 对接。

- 为确保比赛安全顺利举办，各参赛单位要高度重视防疫防控工作，严格按疫情防指办要求做好参赛准备。请各参赛队人员，现场扫沧州健康码为绿码，现场测温低于37.3°C方可入场。并确保近期没有发烧、咳嗽等异常症状。按防疫要求，进入密闭会场、赛场全程正确佩戴普通医用口罩。14天内有国内高风险等疫情重点地区旅居史和接触史、居住社区21天内发生疫情的人员，原则上不得参赛。

- 参赛选手及相关人员参赛往返交通、食宿费用以及意外伤害保险自行承担。请各参赛队注意交通及食宿等安全。